锦州至大兴成品油管道工程首站工艺设计

摘要：

随着工业的发展，京津地区的能源产量已经不能满足自身发展的需要，而东北地区的成品油产量在解决自身需求之外还有大量剩余，随着锦郑成品油管道的兴建，油品向京津地区的供应也变得刻不容缓。因此，锦州到大兴成品油管道的建立在解决这些问题上有着极其重要的意义。本设计主要解决首站的设置问题。

锦州至大兴长距离成品油管道输送首站位于辽宁省锦州市，占地15公顷，主要用来接受，储存，输送来自炼厂的成品油。输油泵房的设计事本设计的重点，它的主要设备是4台KSY350—M4型输油泵，以提供足够的扬程，保证生产正常进行。

本设计由说明部分，计算部分，和绘图部分组成。

说明部分包括工程概况，技术方案的选择与论证，主要工艺设备的选择，工艺计算结果的分析，先进技术的采用及改进意见等做了详细的说明。计算部分主要包括水力计算，管径的选择，泵站数的确定和主要工艺设备的选择，混油量的计算，罐容的选择，最佳循环次数的确定以及管道强度校核，最大允许悬空度的计算。绘图部分包括管路纵断面图，首站工艺流程图，首站泵房工艺安装图等。

关键词：管道，泵站，水力计算，强度校核，混油量，罐容。

First Process Design Of Jinzhou to Daxing Product Oil Pipeline Engineering

Abstract:

Along with the development of the industry, the Beijing and Tianjin region of energy production have already can't meet the needs of the development of their own, and the northeast region of the refined oil yield in dealing with their own needs and a large number of surplus, as Jin Zheng products pipeline construction, the supply of oil to the Beijing-Tianjin region is also becoming urgent. Therefore, the establishment of Jinzhou to DaXing products pipeline in solving these problems has very important significance. This design is mainly to solve the problem of the set up the first.

Jinzhou to building long distance oil pipeline first stop is located in Jinzhou city, Liaoning province, covers an area of 15 hectares, is mainly used to accept, store, transfer from oil refinery. Oil pump room design, the design emphasis of this it is the main equipment of four KSY350 - M4 oil transfer pump, to provide enough lift, guarantee the normal production.

This design by the description part, part of calculation and drawing parts.

That includes project overview, technical scheme selection and reasoning, the choice of main process equipment, process analysis results of the calculation of the adoption of advanced technologies and improvements made detailed instructions. Computation part mainly includes the hydraulic calculation, pipe diameter, the choice of the number of pump station and main process equipment selection, calculation of quantity of mix oil, tank capacity selection, determination of optimum cycle times and pipe intensity, the maximum allowable dangling degree calculation. Drawing part includes pipeline route profile, the first process flow diagram, the first pump room process installation drawing, etc.

Key words: pipeline, pump station, hydraulic calculation, strength check, mix oil, tank capacity。

摘要	1

绪论	6

第一章   说明部分	8

1.1工程概况	8

1.1.1项目建造规模	8

1.1.2  工程规模	8

1.2   技术方案的选择与论证	10

1.4  工艺计算的结果分析	14

1.5  生产辅助系统	15

1.6   工程经济评价	17

1.6.1  首站储运工程部分投资	17

1.6.2土地费用的计算	18

1.7   企业组织概况	20

1.8   先进技术的采用及改进意见	22

1.8.1自动控制、自动保护	23

1.8.2  采用多种先进技术处理混油	23

第二章  工艺计算部分	25

2.1  水力计算及管径选择	25

2.1.1  沿线地温及冻土厚度	25

2.1.2  油品物性参数	25

2.1.3   由柴油的物性来确定管线的工作流量	27

2.1.4   确定管径	28

2.2    确定泵站数及主要工艺设备的选择	31

2.2.1  机泵的选择	31

2.2.2  泵站数的确定	33

2.3  确定操作数及工况校核	34

2.3.1确定操作参数	34

2.3.2  工况校核	36

2.3.3  泵站布置	38

2.4   计算混油量，确定输送顺序	39

2.4.1  确定输油顺序	39

2.4.2  计算混油量	40

在计算混油量时，温度应按设计温度 T = 5.5℃，粘度按平均粘度，流速取两种油品的平均值。	40

2.5  混油处理方案的选择	43

2.6  罐容的选择计算	44

2.7   计算最佳循环次数	45

2.7.1   炼油厂向首站输送每种油品的输量	46

2.7.2    油品每年的输送时间	47

2.7.3   确定四种油品的输油与循环周期有关的B值	47

2.7.4   每次循环的贬值损失	48

2.7.5   计算最佳循环次数	49

2.8    强度计算	51

2.8.1  管道强度校核	51

2.8.2  最大允许悬空度计算	55

2.9结论	57

绪论

东北地区石油资源非常丰富，炼油加工能力较其他地区有着很大的优势。但由于本地区成品油的用量供大于需，进而导致产品运销不畅。而京津地区由于发展迅速，交通运输较为发达，车辆用油数量极大，而该地区自身的石油储量较少，难以满足自身的需求，因此造成了该地区成品油市场混乱，价格波动也及其频繁，给工业生产、人民的生活带来了诸多不便。

将东北地区的成品油运往北京、津地区，无法采用船运，若采用铁路运输将严重加大铁路运输的货运压力和客运压力，并且会造成严重的油品损耗，油气的挥发还会造成严重的大气污染，因此，铁路运输是不经济，不安全的，不能作为首要选择。解决成品油输送问题，采用管道运输十分理想，它具有方便快捷、安全、环保、油品挥发性少的优点，同时受地质灾害的影响较小，运输成本相对较低。锦州至大兴成品油管道的建设具有重大的意义。

锦州至大兴成品油管道始自辽宁省锦州市，中途经过河北省，天津市，止于北京市大兴区。 该管路充分利用了锦郑成品油管道的基础，可以完全借助该管道的建造技术，充分降低了建造成本。该管路的线路相对较长，管径较大，输油量较多，运用水力条件相对复杂，自动化控制程度较高的成品油管道。全线采用密闭输送方式，自动控制切割、掺混和分馏处理相结合的方法处理混油，采用SCADA系统和模拟仿真系统。通过控制系统来完成管道中油品的控制，从而实现自动控制管理。

本设计在设计过程中遵循以下原则：

1. 设计的设计年输量为850万吨，其中97#汽油160万吨，93#汽油150万吨，0#柴油340万吨，-10#柴油200万吨。

2. 设计操作天数为350天，考虑15天维修期。

3. 利用成熟技术，在稳定可靠的基础上适当采用先进技术。

4. 尽量采用国内设备，降低建设成本。

5. 合理利用投资，在保证油品顺序输送的前提下，尽量简化各泵站的组成。

6. 采用“从泵到泵”的密闭输送系统，中间站不设油品储罐。

7. 尽量减少污染，保护环境。

本设计的内容范围为输油管线总体工艺设计，尤其是锦州首站的工艺设计。本设计附有：1.管道纵断面图。2.首站工艺流程图。3.首站泵房工艺安装图。

第一章   说明部分

1.1工程概况

1.1.1项目建造规模

锦州到大兴成品油管道始自辽宁省锦州市，经过河北省，天津市止于北京市大兴区。该管线的兴建对于解决京津地区的成品油供应提供了重要的资源基础。该管线充分利用了锦州至郑州成品油管道，降低了管道的兴建成本。管线线路较长，管径较大，输量较多，运行水力状况较为复杂，自动化控制水平较高成品油管道。干线全长543.3千米，设计年输量为850万吨，其中：

97#汽油         160万吨

93#汽油         150万吨

0#柴油         340万吨

-10#柴油         200万吨

1.1.2  工程规模

锦州至大兴成品油管道跨越大型河流5处，穿越小型河流，沟渠56处，穿越铁路6处，跨越高速公路7处，穿越公路48处。

管道采用3层PE防腐涂层，补口均采用三层解构的辐射相结合方式处理混油，采用SCADA系统和模拟仿真系统，锦州设调度控制中心完成全线自动控制管理，该管道多项技术处于国内领先，多项指标达到国际先进标准。

锦州到大兴成品油管道，锦州首站站内共设有储罐15座。

内浮顶罐8座

93#  汽油   3 ×  10000 m³     1× 5000 m³

97#  汽油   3 ×  10000 m³     1× 1000 m³

拱顶罐11座

0#   柴油   6× 10000 m³       15000m

-10#   柴油           4 × 10000 m³

首站总设计罐容：13.9 万吨

本设计方案锦州首站共设有七台 （不包括消防泵）

输油泵            4 台

给油泵            2 台

倒油泵            1 台

污油泵            1 台

根据布站原则，首站成品油罐集中在东西布置以利于与输送管道相连接，组分罐集中在东西以利于集输管线，各区之间以消防道隔开，道路两侧布置各种管线。

中间站：通过水力计算本设计确定有3个中间站，中间站用电用气，采用在内设置一台单纵全角筒系燃烧锅炉，蒸汽当量为 20吨/小时。

末站设在北京市大兴区，有多条铁路通过，交通运输条件十分便利，电力由110伏线路共给，并配有5300 KVA 变压器四台。可在站内建设2000 m³  地下蓄水池，供水能力为1200吨/天， 用气建 20吨/小时。

在本设计中，锦州至大兴成品油管线采用 508× 9  16Mn 无缝钢管，全长543.3千米，全线多出采用埋地铺设，平均埋深1.5m，采用沥青防腐绝缘和强制电流阴极保护联合防腐，对于大小河流、公路、铁路穿越地段采用特别防腐绝缘（≥7.0mm的沥青层），其余地段为普通防腐（≥4.5mm沥青）

锦州至大兴成品油管道建设意义重大：

（1）它实现了东北地区和京津地区油品资源的优化配置，为石油能源缺乏的地方提供稳定、可靠地供应渠道。

（2） 中国加入WTO后，对民族工业的市场竞争力提出了严峻的挑战，能源供应如果过分依赖进口，将会给其他行业的持续发展带来潜在的危机。锦州至大兴成品油管道为京津地区能源供给，经济结构和产业结构的调整及其各行业市场竞争力的提高创造了条件。

（3）锦州至大兴成品油管道是现代化成品油管道的模板，也是建设水平上的一个重大突破，它所提供的丰富经验，对国内成品油管道建设的规模化、科学化、现代化和运输方式的多元化起到了很好的示范作用。

本设计方案主要是根据具体的自然情况和实践经验在满足运行要求的前提下，还要综合考虑社会效益和经济效益，以最优化方案进行设计。

1.2   技术方案的选择与论证

本设计在走向基本确定后，选择两个设计方案： 1. 559×11 管线;

2. 508×9 管线。从而需要用当量费用来衡量上述方案的经济性。

S = ＋Y      万元/年                           （公式 1—1）

式中：  S------  每当量费用    万元/年

J------  管道建设基本投资   万元

T------  抵偿期，管道建成投产后，分期收回全部的投资年限为15年。

Y------  管线年经营费用   万元/年

管材重量：

559×11 管线    150×543.3××=81495吨

508×9 管线     107×543.3××=58133 吨

- 管线投资

每吨钢材造价按4500元计算

559×11管线    =81495×0.45 = 36673 万元

508×9 管线    =58133×0.45 = 26160 万元

- 泵机组投资

每台泵年运行成本按15万元计算

559×11管线   =15×3×4 = 180 万元

508×10 管线  =15×3×5 = 225 万元

- 泵站投资  = （首站投资 ＋ 中间站投资 ＋ 末站投资 ）

期中首站投资按550万元，中间站按250万元，末站按475万元计算。

559×11管线：

=550+250×2＋475 = 1575 万元

508×9 管线：

=550＋250×3＋475 = 1825 万元

（4） 运行费用

Y=电价格×单泵功率×运行时间×泵数

其中电价按0.25元/Kw·h 计算

559×11管线：

Y=0.25×1250×350×24×12×=3150 万元

508×9 管线：

Y=0.25×1250×350×24×15×=3937.5 万元

（5） 总费用  J=＋＋                             （公式1-2）

559×11管线：

J=36673+180+1575=38428 万元

508×9 管线：

J=26160+225+1825=28210万元

- 年当量费用

559×11管线：

S=＋3150=5712 万元

508×10 管线：

S=＋3937.5=5618.2 万元

从上述可知508×9 管线的年当量费用较少，说明该方案较经济，故本设计最重确定选用508×9 管线。

1.3  主要设备的选择与论证

本设计主要设备（输油泵）的选择主要依据设计流量及沿程摩阻，

大流量且在高效区工作，符合气蚀要求，故从《泵新产品样本》中选择KSY350-N4型泵，其主要性能参数如下表：

表1-1KSY350-N4型泵性能参数

| 泵型号 KSY350-M4 | 级数 4 | 流量 |  | 扬程 M 230 | 转速 r/min 1480 | 功率（Kw） |  | 效率 % 80 | 必须气蚀余量（m） 5.9 | 叶轮直径 （mm） 460 | 重量（Kg） 1988 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M³/h 1260 | L/S 350 |  |  | 轴功率 890 | 电机功 率 1250 |  |  |  |  |

从计算中可以看出该型泵基本满足各项要求，输油管线及泵站曲线如下：

1.4  工艺计算的结果分析

由计算的部分已知，对于508×10 管线，其工艺计算结果如下：

管线总损失1404m，沿程所需泵站数为5个，每个泵站3台泵串联运行，每个泵站提供的扬程为626.196m。与管线的承压能力相比，小于其最大承压能力。

对于508×10 管线的工艺计算结果，在其他情况下，管线的输量承压。泵站扬程及各站进出站压力均满足要求，从而说明该设计的合理性。

另外混油量的计算结果 （一个循环周期）

汽油间的混优量       = 380 吨

汽柴油间的混油量     =615吨

柴油间的混油量       =786 吨

这些计算的值与实际过程存在一定误差，这是不可避免的，因为在管线实际运行过程中存在着许多影响混油量的因素，比如：

- 管道的实际长度

- 管内油品的实际流速

- 输送顺序

- 初始混油量

- 各种原因引起的停输

这些原因都会造成一定量的混油量，虽然公式中用α进行修正。但由于的影响，误差仍然是不可避免的。

另外，全线的罐容及循环次数的确定，特别是循环次数的确定存在误差，循环次数为28次。在确定时，其主要是对混油的贬值损失估计不足从而造成偏大或偏小。

本设计的工艺计算皆是在现有的设计资料情况下尽可能的考虑实际操作，运用所学理论知识求解，在设计中存在误差也是在所难免的。

1.5  生产辅助系统

本节所列的辅助系统主要以首站为主，主要是根据实际需求来安排设备，同时保证设备灵活可靠，生产正常进行，它所占投资大约为首站投资的5%-10%。

首站辅助系统设置

- 供电系统

30千伏高压变电站一座

- 供水、供气系统

锅炉房一座 150㎡

- 排污及净化系统

污油泵房   200㎡

污油池     2500㎡

- 消防设施及警卫哨亭设施

消防车库及宿舍   2000㎡

消防车            4台

警卫人员宿舍及车库  2000㎡

（5） 材料库   600㎡

（6） 机修库   600㎡

（7） 办公室   700㎡

（8） 调度和控制中心   400㎡

（9）  微波通讯站   200㎡

（10） 油品化验室   200㎡

(11)  收发球室     450㎡

（12） 阴极保护室   1200㎡

(13)  仓库         2500㎡

1.6   工程经济评价

1.6.1  首站储运工程部分投资

- 首站罐容

内浮顶罐：6.4万m³           =98元/m³

投资    =627.2万元

拱顶罐：10.5万m³           =102元/m³

投资    =1071万元

则首站罐容总投资：

=＋ =1698.2万元

- 首站管线总投资

站内取508×9 管线20Km

管线总重量：

G=20××107×=2140吨

站内管线投资：

= 1800×2140×=385.2万元

- 机泵投资

首站泵房设置机泵及价格列表如下

表1-2型号泵及其购价表

| 型号 KSY350-M4 100Y-60 50Y-60 共计 | 数目（台） 4 2 1 | 单价（万元） 7.5 1.2 1 | 合计（万元） 30 2.4 1 32.4 |
| --- | --- | --- | --- |

- 阀门投资及各种仪表投资总计（估计）

=14.2万元

因此首站储运工程费用总投资

J=＋＋＋=1698.2＋385.2＋32.4＋14.2=2130万元

1.6.2土地费用的计算

土地费用包括永久征地费，施工占用土地费和地面建筑赔偿费，对征用、占用土地的类型，暂时按旱地：菜地=8：2估计，由于无统一的土地计价标准，估计旱地、菜地每亩年产值为1200元、2600元。永久性征地费用按20年产值计划，地面建筑物拆除及赔偿按征地费用20%计算

首站占地大约17公顷，约为204亩

每亩地平均产值： （1200×8＋2600×2）/10=1490元/亩

永久性征地费用：  204×1490×20=607.92万元

地面建筑物拆除及赔偿费用按征地费20%计算

607.92×20%=121.58万元

耕地占用税按0.4万元/亩计算

204×0.4=81.6万元

施工占地费   20.75万元

合计：  831.85万元

首站工程投资估算如下：

储运工程：           630.15万元

电气工程：            55万元

给排水工程：         145万元

采暖通风工程：        10万元

热工工程：           22万元

总图工程：           215万元

自控工程：           315万元

土建工程：           430万元

化验工程：           155万元

（1） 工程费合计：        1977.15万元

（2） 土地费用：          831085万元

（3） 预备费合计:         700万元

其中包括：

不可预见费          400万元

设备材料费          300万元

（4） 外协工程费         110.5万元

供电              19.7万元

供水              90.8万元

合计：              3619.5万元

1.7   企业组织概况

为了生产高效，正常运行，在避免人员富余情况下，首站应配备以下人员：

| 职务 站长 副站长 书记 高工 工程师 技术员 通讯员 会计 计量员 出纳 | 定员 1 1 1 3 6 6 4 3 4 2 | 职务 锅炉工人 变电所 巡线 材料维修 钳工 管工 焊工 电工 仪表间 泵工 | 定员 5 5 4 8 2 4 2 2 4 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| 服务公司 经理 司机 化验员 供销科长 | 2 8 4 1 | 业务员 话务员 炊事员 消防员 | 4 2 2 10 |
| --- | --- | --- | --- |

总计：107人

1.8   先进技术的采用及改进意见

为了确保油品输送的安全生产，提高全线的运营效率降低油品的输送成本，锦州至大兴成品油管道全线采用密闭输送、自动控制切割、掺混和分馏处理相结合的方式来处理混油，采用“SCADA”系统和模拟仿真系统。大兴调度中心全线自动控制管理，该管道的的多项技术处于国内领先，多项指标达到国际先进水平，尤其是在处理混油方面。

1.8.1自动控制、自动保护

锦州至大兴管道采用了当今先进的分布式SCADA系统。由大兴调度中心的计算机控制系统，各个站场（包括线路紧急阶段阀室）的计算机控制系统及卫星通信系统三大部分组成。

站场系统承担完成对该站的数据采集、控制、连锁保护，为调度控制中心提供相关数据，接受和自动执行调度中心下达的命令。在站控系统中，对于每个相对独立的工艺单体、设备、电气系统等采用一个控制系统，使过程控制单元分成若干子系统，以网络形式将这些子系统连接起来，每个系统都能够单独承担其控制任务，使功能分开，危险分散。

大兴调度控制中心承担全线数据采集、处理、储存、归档和运行控制，故障处理和安全保护、报警等任务，同时完成批量计划、批量跟踪、顺序输送、泄漏检测罐区管理、输油泵运行优化、输油泵故障诊断及分析，仪表故障诊断及分析。

对管道的安全、采用多点保护、多层控制、确保万无一失的措施。

输油干线一旦发生泄漏事故，大兴调度控制中心模拟检漏软件系统将通过计算分析，确定泄漏地点自动操纵系统关闭泄漏处上下游的紧急截断阀，关闭有关分输泵站的输油主泵，关闭分输站的分输阀门，使管道部分停输或者全线停输。

在全线站场配备了感温、感烟火灾自动报警器，气体火灾系统、可燃气体探测器，红外线/紫外线红外探测器，油罐自动报警系统及自动消防系统。对信号传输和供电系统配备了雷击感应的防护装置。

1.8.2  采用多种先进技术处理混油

处理好顺序输送的混油，是成品油管道独特的技术，锦州至大兴成品油管道在国内首次采用了多项最新科技手段。

- 自动化控制系统。对于不同油品数量、不同油品输送位置全过程跟踪，可靠有效的监测和控制混油量，准确检测混油界面，将不同油品数量，不同油品及时准确切割。分输站和末站对进站的混油界面及时切割，自动切换纯净油和混油将其输入相应的油罐或输向下游管道。在正常输送时最大可能地减少混油量，停输时保证不同油品混油段不扩大。

- 在各分输泵站、末站的进站管道上安装高精度密度计，在线监测管内油品密度变化。自动控制系统对在线密度计上检测的结果进行自动分析，准确判定混油界面，并按设定的操作程序将纯净油和混油分离，完成对混油界面自动切割。

- 90#汽油和97#汽油密度相差很小，为此在混油界面注入一定量荧光剂（不污染油品）在各分输站、大兴末站的进站处安装线荧光剂检测仪，通过检测荧光剂的浓度来判断油品界面。通过自动控制系统进行分析、判断、切割。

- 掺混和分馏处理。大落差地形，对混油量有很大影响，采用两种方法来处理发生的混油：一是用掺混的方式进行处理，在葫芦岛，唐山分输泵站和大兴末站设置了掺混设置；二是对无法掺混处理的混油进行回炼分馏，在大兴末站设置了小型炼油装置，确保了销售油品的质量。

第二章  工艺计算部分

2.1  水力计算及管径选择

2.1.1  沿线地温及冻土厚度

表2-1  沿线地温

| 沿线城市 | 锦州 | 唐山 | 天津 | 北京 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季平均地温℃ | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 16.7 |
| 冬季平均地温℃ | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 |

在设计时按全年最低温度季节输送高粘度油品进行计算，按高温季节输送低粘度油品进行校核。设计温度为：

= （5.1+5.9+5.6+5.4）= 5.5 ℃

= （16.2+16.8+16.3+16.7）= 16.5 ℃

2.1.2  油品物性参数

本设计按冬季输送柴油设计，按夏季输送汽油校核。

表2—2   油品物性参数

| 汽油 柴油 | 粘度 （㎡/s） |  | 重度（20℃） 0.74 0.84 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0℃ 0.93 12.6 | 20℃ 0.61 5.95 |  |

- 油品在T =5.5℃时的密度

（公式2-1）

式中：    、—— 温度为及时的油品密度，

—— 温度系数，，

柴油密度：

= －(5.5－20)=840－(1.825-0.001315×0.84××(5.5－20)=851

汽油密度：

= －(5.5－20)=740－（1.825－0.001315×0.74××（5.5－20）=753

- 油品在5.5℃时的粘度

柴油

= 7.8× ㎡/s

汽油

= 0.7× ㎡/s

同理可得两种油品在温度时的密度和粘度

表2-3   油品在温度时的密度、粘度

| 油品温度 5.5℃ 16.5℃ | 汽油 |  | 柴油 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度（㎏/m³） 753 743 | 粘度（ ㎡/s） 0.7 0.614 | 密度（㎏/m³） 851 843 | 粘度（ ㎡/s） 7.8 5.35 |

2.1.3   由柴油的物性来确定管线的工作流量

Q =                                          （公式2-2）

式中：                    G—— 年输量， ㎏/年

—— 油品密度，㎏/m³

T—— 时间，取 T=350天

=  =  = 0.33 m³/s

2.1.4   确定管径

D =                                   （公式2-3）

式中：    D—— 管道内径，㎜

Q—— 流体流量，m³/s

V—— 经济流速，m/s

本设计取经济流速 V=1.8 m/s

D =  =  = 0.483m = 483㎜

本设计《工艺管道安装设计手册》选取两种方案，选取559×11的无缝钢管;选取508×9的无缝钢管。

2.1.5   计算两种方案下输送油品的沿程摩阻。

方案 选用559×11的无缝钢管

实际流速： =  =  = 1.5 m/s

取绝对粗糙度 e = 0.06㎜

=  =  = 2.23×

临界雷诺数： =  =  = 8.8×

雷诺数：   R= =  = 1

由于3000  R   ， 故柴油在559×11的无缝钢管中运行处于水力光滑区。

方案  ： 选用508×10的无缝钢管，同理可得508×10的无缝钢管的雷诺数和流动状态

表 2-4  两种管径条件下的雷诺数及流态

| 管径 559×11 508×9 | R 10 10.9 | 8.8 7.97 | 流态 水力光滑区 水力光滑区 |
| --- | --- | --- | --- |

由列宾宗公式计算两种管径条件下的沿程摩阻

h = 1.01                              ( 公式 2-4 )

式中：               Q—— 流量， m³/s

—— 油品的运动粘度，㎡/s

d—— 管径内径，mm

L—— 管线总长，m

h—— 全线总摩阻，m

由于处于水力光滑区，m=0.25 ，   =0.0246

对于559×11管线：

h = 1.01 = 1965 m

对于508×9管线：

h= 1.01 = 3036 m

两种管径沿程摩阻列表如下：

表2-5 两种管径条件下的沿程摩阻

| 管径 559×11 508×9 | 总沿程摩阻 1965m 3036m | 终起点高程差 -14m -14m | 沿线总损失 1951m 3022m |
| --- | --- | --- | --- |

2.2    确定泵站数及主要工艺设备的选择

2.2.1  机泵的选择

流量   = 0.33 m³/s = 1188 m³/h

本设计方案选用 KSY350-M4型输油泵，其性能数据如下：

表2-6   KSY350-M4型泵性能参数表

| Q（m³/h） 756 1260 1660 | H（m） 230 215 192 | 效率（％） 66 81 75 |
| --- | --- | --- |

选用了3台泵串联运行

q = 756              q = 1260             q = 1660

H = 230              H = 215              H = 192

设泵的特性方程为：   H = a-bq

令 F（a，b）=

则有   = 2（a-bq-H）= 0          3a-()b =

= q(a-bq-H) = 0    ()a-()b =

带入数据解得：

a = 231

b = 8.695

3台泵串联运行，故得泵的特性方程为：

H = 693 – 2.61q

冬天输柴油时泵站所提供的扬程：

H = 693 – 2.61（1188） = 630 m

2.2.2  泵站数的确定

通过上面的计算选择KSY350-M4型输油泵，其功率为1250Kw，计算两种管径下管线正常运行所需的泵站数，终起点高程差取 = -14 m

n=                    (公式2-5)

式中：           n—— 泵站数

h—— 全线沿程摩阻， m

H—— 泵站提供的扬程

由公式 2-5 得：

对于559×11管线：

n =  = 3.1          取n=4

对于508×10管线：

n =  = 4.8           取n=5

泵站主要工艺设备主要用于满足正常的生产需求，其选用皆根据具体的实际设计情况和选用原则。

2.3  确定操作数及工况校核

2.3.1确定操作参数

已知两种管径下的泵站数，摩阻损失等通过经济比较（详见说明部分） 可知508×9管线最为经济，故由508×9管线来确定管线的操作天数。

(1)  泵站数      n= 5

（2） 泵站提供的扬程     H = 630 m

（3） 管线工作的实际流量     Q =    （公式2-6）

式中：       Q—— 管线工作流量    m³/s

N—— 泵站数     n = 5

f—— 单位流量下的水力坡降

f=1.01                                  （公式2-7）

A，B—— 泵方程参数

L—— 管线长度，m

f = 1.01=0.04

Q =

= 0.3323 m³/s

由此可见工作点流量（0.3323 m³/s）大于任务输量（0.33 m³/s）符合工艺设计要求。

（4） 全线沿程损失           h=3022 m

- 沿线总的水力坡降：

I = 1.01= 1.01 = 4.8

2.3.2  工况校核

（按夏天输汽油进行校核）

校核温度   T = 16.5℃，         = 0.614 ㎡/s

= 743 Kg/m³

取绝对粗糙度 e = 0.06㎜

=  =  = 2.45

临界雷诺数： =  = 7.965

雷诺数：    R=  =  = 1.41

Re =  = 1.399

可见   R Re  管线处于混合摩擦区

取 m = 0.123     = 0.0802 = 6.03

根据上节提供的泵站数据重新回归泵的特性方程。

设泵的特性方程：  H = a-bq

则有：   = 2 = 0    3a- =

=  = 0   - =

代入数据得：

a = 229.5

b = 3.29

3台泵串联运行，故得泵的特性方程：

H = 688.5 – 9.87

全线的工作流量

f = 1.01  = 1.01 = 0.034

Q =

=

= 0.3835 m³/s

而汽油任务输量 Q =  = 0.378 m³/s

由此可见工作点流量（0.3835 m³/s）大于任务输量（0.378 m³/s）复合工艺设计要求。

2.3.3  泵站布置

本设计按最低温度T = 5.5℃时输柴油布站，共设5个站点，具体位置如下： 首站在锦州市、第二站设在葫芦岛市、第三站设在唐山市、第四站设在天津市，第五站设在北京市大兴区，根据纵断面对各泵站情况进行校核取30m，不考虑站内摩阻。

以冬天输柴油为例：

管线的承压能力为7.2 MP，相当于863.33 m柴油油柱高，而泵站压头为630m，低于管线的承压能力，符合工艺设计要求。

管线实际流速： Q = 0.3323 m³/s = 1196.28 m³/h

泵站的实际扬程： H = 693-2.61

= 629.5 m

水力坡降：       I = 4.8

各站压力列表如下：

表2-7  各泵站压力情况表

| 冬天输柴油 夏天输汽油 | 首站 |  | 第二站 |  | 第三站 |  | 第四站 |  | 第五站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 30 | H 659.5 641.2 | 36.7 45.6 | H 666.2 656.8 | 43.4 61.2 | H 672.9 672.4 | 30.8 58.4 | H 660.3 669.6 | 60.06 97 | H 719.5 738.2 |

2.4   计算混油量，确定输送顺序

2.4.1  确定输油顺序

顺序输送是把不同种的油品分批量，周期性输送，油品顺序输送尽可能将油品性质相近的排列在一起，根据这一原则，本设计方案拟采用如下输送顺序作为一个循环：    97#汽油    93#汽油    -10#柴油    0#柴油    -10#柴油    93#汽油    97#汽油

2.4.2  计算混油量

在计算混油量时，温度应按设计温度 T = 5.5℃，粘度按平均粘度，流速取两种油品的平均值。

- 汽油间的混油量 （共有两段）

平均粘度：           = 0.7 ㎡/s

汽油密度：           = 753 Kg/m³

流量                 = 0.378 m³/s

平均流速：  =  =  = 2.0 m/s

平均雷诺数： =  =  = 1.4

查 《输油管道设计与管理》可得公式：

C = 4                               （公式2-8）

式中：    C—— 混油长度， m             d—— 管道内径  mm

L—— 管道长度，m              —— 修正系数

查 《输油管道设计与管理》 表6-1、6-2得：

= 1.25                 Z = 1.645

C =  = 1336 m

混油量：

=  =  = 252 m³

（2）  汽油，柴油间的混油量 （共2段）

平均粘度        = 3.85  ㎡/s

平均流速        = 1.875 m/s

平均雷诺数： =  =  = 2.4

查表得：   = 1.25                 Z = 1.645

C =  = 2030.23 m

混油量：

=   =  = 383 m³

- 柴油间的混油量 （共2段）

平均粘度：          = 6.62 ㎡/s

平均流速：          =  =  = 1.75 m/s

平均雷诺数：       =  =  = 1.3

查表得：        = 1.30           Z = 1.645

C =  = 2453.64 m

混油量：

=  =  = 462.5 m³

以上混油量都是按设计温度求得的，没有考虑其他情况，一周期的混油量为：

表 2-8   不同油品一周期内的混油量

| 介质间 汽油间 汽柴油间 柴油间 | 混油量（m³） 252 504 383 = 766 462.5 = 925 | G吨 380 615 786 |
| --- | --- | --- |

2.5  混油处理方案的选择

为了减少油品混油损失，在保证切割后的油品质量的前提下，根据我国大庆至铁岭油品顺序输送油管线的运行经验，本设计方案拟采用如下方案处理混油。

- 97#汽油与93#汽油间混油段 （1-99％浓度范围）全部切入93#汽油罐中。

- -10#柴油和0#柴油间的混油段（1-99％浓度范围）全部切入0#柴油罐中。

- 93#汽油与-10#柴油间的混油将0～10％浓度范围的混油切入93#汽油罐中，10～90％浓度范围切入混油罐中，将90～99％浓度范围混油切入-10#柴油罐中。

混油可利用铁路运输运到附近炼厂进行处理。

2.6  罐容的选择计算

根据《油库的设计与管理》中公式（6-4）

V =                                        （公式2-9）

式中：

V—— 输油首站油罐总容量， m³

G—— 各种油品的年输量，吨

N—— 储备天数，取N = 5天

—— 各种油品的比重

—— 油罐的利用系数，拱顶罐 = 0.9，内浮顶 = 0.95

  - 对于97#汽油

=  =  = 32513.7 m³

选取3个1万m³，一个3000 m³的内浮顶油罐

- 对于93#汽油

=  =  = 30491.6 m³

选取3个1万m³，一个1000 m³的内浮顶油罐

- 对于0#柴油

=  =  = 64238 m³

选取6个10000m³和1个5000的拱顶油罐

- 对于-10#柴油

=  =  = 37792.9 m³

选取4个10000 m³的拱顶油罐。

2.7   计算最佳循环次数

最佳循环次数的确定应从建造经营油罐区和混油贬值损失两方面综合考虑。

2.7.1   炼油厂向首站输送每种油品的输量

(冬季T = 4.5℃， = 753 Kg/m³， = 851 Kg/m³)

=  ，                              （公式2-10）

式中：     —— 炼厂向首站输送油品的输量， m³/天

G—— 该油品的年输量，吨

T—— 年运行天数，取 T = 350 天

—— 油品的密度，Kg/m³

97#汽油：    =  = 6070.9 m³/天

93#汽油：    =  = 5691.5 m³/天

0#柴油：     =  = 11415.1 m³/天

-10#柴油：    =  = 6714.8 m³/天

2.7.2    油品每年的输送时间

流量  Q =  +  =  + = 29892.4 m³/天

97#汽油：  =  =  = 70.3 天 = 71天

93#汽油：  =  =  = 66.9 天 = 67天

0#柴油：   =  =  = 133.6 天 = 134 天

-10#柴油：   =  =  = 78.7 天 = 79 天

2.7.3   确定四种油品的输油与循环周期有关的B值

B = （-）+（）                             （公式2-11）

式中：  ，—— 首末站输量

—— 第i种油品的输油时间，天

T—— 输油天数  T = 350 天

由于不考虑中间分输点，所以 = ，则有

97#汽油：           = 6070.9 = 3387563 m³

93#汽油：           = 5691.5 = 3221389 m³

0#柴油：           = 11415.4 = 4931323 m³

-10#柴油：           =  = 3639422m³

=  +  =6608952 m³

=  +  = 8570745 m³

2.7.4   每次循环的贬值损失

A =                                       （公式2-12）

式中：            a—— 混油量，吨

B—— 每吨油品降档价格，元/吨

（1） 97#汽油降低为93#汽油 ：      = 400元/吨

=  = 37951 元

（2） -10#柴油降为0#柴油：          = 260元/吨

=  = 42371.5元

- 汽柴油混油损失

混油体积大约占总体积的40％

= 462.5％ = 185 m³             = 600元/吨

混油损失：

=  = 41791.5 元

总的贬值损失：

= 2 + 2 + 2 = 244228 元

混油按50％处理

2.7.5   计算最佳循环次数

=                              （公式2-13）

式中：     —— 单位有效容积储罐的建造费用

—— 投资年回收系数

—— 单位有效容积储罐的经营费用

—— 每次循环的混油贬值损失

—— 全线全年储存的油品体积

查 《油气集输工艺设计手册》 得下列参数表

表   2-9最佳循环次数参数

| 拱顶 内浮顶 | （元/m³） 102 98 | 0.1 0.1 | 2％ 2％ |
| --- | --- | --- | --- |

=

=

= 27.6 ≈ 28 次

2.8    强度计算

2.8.1  管道强度校核

泵出口最大压力 630 m，相当于 5.5 MPa

- 管线壁厚校核

根据《 输油管道工程设计规范 》 输油管道直管段钢管壁厚可由下式计算：

=                                    （公式2-14）

式中：         —— 钢管的计算壁厚， m

—— 设计内压力，MPa

—— 钢管外直径

—— 设计系数，  = 0.72

—— 焊缝系数    = 0.9

—— 材料最低屈服强度，   = 325 MPa

=  = 6.6 mm  9 mm

因此，508×9管线满足一般强度要求

- 管线的强度校核

常用管线壁厚计算考虑了管路内压力作用下的环向压力而大管径管路还需要校核轴向应力，需满足下列条件：

=                   （公式 2-15）

式中：        —— 管线轴向应力

—— 内压产生的轴力

—— 安装使用时温差引起的轴向应力

—— 冷弯产生的弯曲应力

—— 材料的许用应力，16Mn 无缝钢管的许用应力为 240.15 MPa

①     =                             （ 公式2-16）

式中：         —— 管路内压                = 5.58 MPa

—— 管路外径                = 0.508 m

—— 过载系数                 = 1.1

—— 泊桑系数                = 0.3

—— 管壁的公称厚度          = 0.009 m

= 0.3 = 51.2 MPa

②       =  =               （公式2-17）

式中：      —— 钢管的弹性模量，    = 2.05 MPa

—— 钢管的线膨胀系数，  = 1.2	mm/m℃

—— 安装温度，         取 = 5 ℃

—— 使用时的温度       取 = 16 ℃

= 2.05 = -27.06 MPa

③     =  =

式中：        —— 管外径，            = 0.508 m

—— 管道的曲率半径        = 1000  = 508 m

= 2.05 = 102.5 MPa

∴   =  +  = 51.2-27.06+ 102.5 = 126.64 MPa 240.15MPa

∴  强度校核满足要求。

2.8.2  最大允许悬空度计算

管线底下铺设用沟不平会造成局部悬空，地上铺设或石砌管沟铺设有时也需要加支架，这些都需要计算管线最大允许跨度。

最大悬空度为：

=  cm

式中：             —— 管线的抗弯截面系数

=  = 0.098

= 1906.85 cm³

—— 管线所受均布荷载

=  ，

——单位长度充满液体的管线重量

—— 土壤重度， =  Kg/m³

—— 管线实际覆土厚度

取   = 1.5 m = 150 cm

—— 管线外径

= 10.06

=  = 20.05 m

2.9结论

管道在运输成品油方面具有得天独厚的优势，它具有方便、快捷、安全、环保、油品挥发少。运输成本低、受地质灾害影响小的优点，因此济南至青岛成品油管道建设意义重大。在本设计中主要针对锦州至大兴成品油首站进行了工艺设计，其中包括油品物性计算、水力计算和布站计算，根据计算数据选择了合理的工艺设备并对管道强度和管道最大悬空度进行了校核，在满足工艺设计要求的前提下，尽量降低工程建设成本，另外本设计绘制了泵房流程图、泵房安装图、总平面布置图及断面图，对首站布置作了详细的说明，对于生产实践具有一定的指导作用。