	[image: image1.png]


[image: image15.png]



	
	

	中国石化兰州设计院
	
	SLDI

	实施日期:
	
	第  1  页 共  1  页



                                                                       
[image: image17.png]



中国石化集团兰州设计院标准
                                                  SLDI 333C06-2001

[image: image16.png]




	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	  新制定
	全部
	顾 英
	张彦天 
	郑明峰
	
	2002.04.01

	修改标记
	简 要 说 明
	修改      页码
	编制
	校核
	审核
	审定
	日期


2001-01-08  发布                     2001-01-15   实施

中国石化集团兰州设计院
目    录

1. 总则

2. 容器的配管

附图一 立式容器管道布置示意

附图二 卧式槽的管口布置示意

附图三 卧式容器的操作平台布置示意

附图五 卧式容器操作平台和管道布置示意

附图六 卧式槽的管道布置示意

附图七 卧式槽联合操作平台示意

1. 总    则

1.0.1 本规定适用于石油化工生产装置内的容器配管设计。

1.0.2 本规定不适用装置外罐区的配管。

1.0.3 本规定与中国石化集团公司的相关标准规范有矛盾时，按集团公司的标准规范执行。

1.0.4 引进装置或与国外公司合作设计时，可不执行本规定，而按外国公司规定进行设计。
2. 容器的配管

2.0.1 立式和卧式容器上的管道设计，通常将容器周围划分为操作区和配管区。配管区一般位于管廊或管道连接较多的相关设备的一侧，操作区一般位于操作、维修通道一侧。平台、人孔、液面计、压力计、温度计、梯子和供检修用的吊柱布置在检修区，而管道布置在配管区如附图一、二所示。

2.0.2 管口布置规定如下：

2.0.2.1 立式容器的管口布置

    （1）人孔－－容器的上人孔可设在顶部，下人孔可设在罐下端侧面，且两个人孔宜对称布置，以利检修时通风换气，常压罐的上人孔也可以和泄压人孔合并。

    （2）进出物料管口--进料口可设在罐顶部或上端侧面，出料口一般设在罐底都或下端侧面，进出料管口不宜布置在同一方向上。若设视镜，视镜口的方位应靠近进料管口，以利观察进料情况。

    （3）放空放净管口－－放空口应设在罐顶最高点，放净口设在罐底部或出料管道上，对平底立式罐，放净管应从底部集液坑上引出。

    （4）安全阀或呼吸阀管口－－安全阀或呼吸阀管口应布置在罐顶检修区一侧，靠近平台。

    （5）充氮管口－－为使氮气分布均匀和防止在泄放时氮气走短路，其管口应布置在罐顶部远离安全阀或放空管口的位置。

    （6）温度计管口－－布置在罐壳体下端靠操作区域一侧，并要方便接近和观察。

    （7）压力计管口－－布置在罐的顶部气相空间靠操作区域一侧，并要方便接近和观察。

    （8）液面计和高低液位报警器－－液面计的布置与选用的仪表类型有关，其上管口可设在罐顶部或壳体上端侧面。下管口设在壳体下端，且应布置在操作区方便观察的位置。

2.0.2.2 卧式槽的管口布置

    （1）人孔－－设在地面或平台上容易操作的地方，上人孔设在槽的顶部靠近中间位置，下人孔可设在端部封头上或槽体侧面，两人孔应离得尽可能远一些。

    （2）进出料管口－－进出料管口之间应离得远一些，进口可设在槽一端顶部，而出口则设在槽的另一端的下部。进口也可设在槽另一端下部，若要求介质流动和分布较均匀时，应在进口端设置挡板。

    （3）放空放净管口－－放空管口设在槽顶部，也可设在槽顶部人孔盖上，放净口设在槽底部远离出料管口的一端，若卧式槽底部设有集液室时，放净口应设在集液室底部。

    （4）安全阀管口－－设在槽顶部离进料口远一些，并靠近火炬干管或泄压干管一侧。

    （5）温度计管口－－可设在封头下部或侧下部。

    （6）压力计管口－－设在槽顶部靠近安全阀一侧，当手动放空时可以方便观看压力变化。

    （7）液面计和液面控制器管口——液面计可设在槽体中间部位，也可以布置在靠近槽体端部。当槽与出料泵布置在一起时，则液面计应布置在操作泵时宜观察到的液面变化的方位。液面计的上部管口可设在槽顶或壳体侧上部位，下管口可设在槽底部或壳体侧下部，如附图四、五、六所示。

2.0.3 平台的布置规定如下：

2.0.3.1 容器上部设置平台时，平台面应低于在平台上操作的所有管口法兰面不小于150mm。容器下部若需设置平台时，则平台的高度要便于接近仪表和人孔，但平台不得影响对液面计的观察。如附图一、三、五所示。

2.0.3.2 成组布置的容器，可考虑设置联合平台，用于操作同一高度上的阀门和仪表。联合平台至少应设两个梯子，如果各容器操作温度不同，膨胀量不同时，平台要采用铰接或脱开槽体。如附图七所示。

2.0.4 隔断设备用的阀门，在条件允许时，宜与设备上的管口直接相接或尽量靠近设备。与装有剧毒介质的容器相连接的管道上阀门，应与设备管口直接相连。采用双阀的管道，两个阀门之间应设一段短管，不宜将两个阀门与设备管口直接对接串连。

2.0.5 立式容器若采用裙座方式支撑时，容器底部的所有管口应采用管道把接口法兰引到裙座外侧，裙座内不得安装法兰和阀门等，如附图一所示。

2.0.6 卧式槽的顶部管口通常位于一条线上，管道布置时应采用90°弯头转向与管廊或相关设备相连，并应特别注意管口的间距要满足阀门操作的需要，如附图四、六所示。

2.0.7 容器底部的管道沿地面敷设时，管底或保温层底部距地面最小距离为400毫米。

2.0.8 容器下部的管道布置当考虑有人员通行时，其管底距操作面的净距不小于2.2米. 如附图五所示. 

2.0.9 容器顶部的管道布置，若无特殊要求，第一个弯头之前可不设直管段或直管段尽可能短。

2.0.10 容器上设有安全阀时，安全阀出口管道应坡向火炬（或泄压）系统的干管，并从上方接入火炬（或泄压）干管。
    为满足上述要求，安全阀需要安装到邻近的高位平台上时，应该算安全阀入口管道的压力降不超过其定压值的3％。

2.0.11 容器入口管道为重力流时，管道布置应有坡度，并坡向容器，一般坡度为1‰～5‰。

2.0.12 容器和其它设备之间，应避免用管道对中直连。当管道很短只能直连时，应采用挠性管连接。

2.0.13 允许向大气直接排放的放空管道设计见《放空与放净配管设计规定》的有关条款。在排放管的最低处应设置Ø10左右泪孔，以防管内积存雨水或雪水。对有压排放管道，应设置合理的牢固的支架，以防排放时出现管道振动。

2.0.14  容器顶部距地面或楼面在4.5米以上，且其顶部安装有需检修的部件时，应设置平台。

2.0.15 凡装有阀门、取样口、仪表和其它需手动操作的地方，在地面或楼板上无法直接进行操作时，均应考虑设置平台或爬梯。当液面计上部接口超过操作面3米时，应设爬梯以便观察和维修。

2.0.16 卧式槽的人孔设在封头上时，若人孔中心高于地面或楼面3米时，需要设置人孔平台。平台面距人孔中心应在750～1250毫米范围内，最佳高度为900毫米。

2.0.17 立式容器顶部若设置全周平台时，在配管区域一侧的平台上方的管道布置应考虑人员通行所需的高度。

2.0.18 当容器顶部的检修部件不能使用汽车吊进行吊装时，应在容器的顶部设置吊柱，并在检修区一侧留出足够的吊装空间。

2.0.19 在立式容器上方或下方设有搅拌器时，管道布置应考虑留出搅拌器检修和抽吊搅拌轴所需的足够空间。

2.0.20 容器在有可能发生基础下沉时，管道上应设置一段挠性管。

2.0.21 当爬梯一侧或两侧布置有仪表时，为方便观察，仪表表头应朝向爬梯一侧。

2.0.22 与容器相连的空气管、蒸汽管、水管等公用工程管道，在靠近设备管口处要设切断阀，并且在切断阀之前安装止回阀，防止工艺介质倒流。
                    通道区                       梯子和人孔的惯用位置
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



配管区（管廊）       A-A剖面 
下段平面图                                      上段平面图 
[image: image5.png]Mk

1

L

]

\"ﬁJ-!wM.





附图一  立式容器管道布置示意

[image: image6.png]



[image: image7.png]



附图二  卧式槽的管口布置示意

配管区

[image: image8.png]________________





操作区

[image: image9.png]—

i

=
|
!

NP
- &Y

[gwl%(xg o
3

AN

T

ARLHAT

ey





附图三  卧式容器的操作平台示意

[image: image10.png]AL

AL

1)

s

e
KE

%




[image: image11.png]oSi F

EDATRG
X

AR

—




附图四  卧式容器的配管示意
[image: image12.png]x|
™
g m b X577 F [FHFTE
T : L8
. S
ll.—‘JWla_‘u.*..J_l . a.q _. )
T il MR | ..
ol | NI _ m |
wm . | = ‘ U .
| _ pdl— - -
..HMMTII..._ X Y % Wm H
bald 5 ® =g
'Ilﬂml _ w % 1
b /n___ =
crece g | 0l h
7 Y , :
| _ O
L _Il i I [%
4
| el
2
osr¥ | . ?





附图五  卧式容器操作平台和管道布置示意

[image: image13.png]o BiAd
%ﬁuiﬁu wo Eﬂi‘d“ru
T DY i
0 5% TRk i S
B Lo A4
s gﬂfz Z





附图六  卧式槽的管道布置示意

[image: image14.png]



附图七  卧式槽联合操作平台示意

容器的配管规定














1

_970664909

_970665453

